ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 41954

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Γ.Μ. 400kV ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ 7

TEXNIKO ΜΕΡΟΣ

ΜΕΡΟΣ Ι :    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

# 1. 	Αντικείμενο του έργου

# 2. 	Περιγραφή Υλικών για την κατασκευή του έργου

# 3. 	Περιγραφή Εργασιών Κατασκευής

# 4. 	Εργασίες Αποξήλωσης

# 5. 	Χωματουργικές Εργασίες

1. Αντικείμενο του Εργου

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την πλήρη κατασκευή  παραλλαγών επί των :

- Γ.Μ.400 kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος (πύργοι: ΠΑΣ 25N-ΠΑΣ 29Ν)

- ΓΜ 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου (πύργοι: ΑΡΚ 64Ν-ΑΡΚ 68ΑΝ)

Επί πλέον περιλαμβάνει την αποξήλωση των προς κατάργηση τμημάτων των ανωτέρω γραμμών και την μεταφορά των αποξηλωμένων υλικών (δεματοποιημένων πύργων, μονωτήρων, αγωγών και υλικών εξάρτισης), σε χώρο που θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ.

# 2. Περιγραφή Υλικών για την κατασκευή του έργου

Τα υλικά για την κατασκευή των πύργων και την υλοποίηση της παραλλαγής των γραμμών αναφέρονται αναλυτικά ως παρακάτω:

2.1 	Στην υπάρχουσα Γ.Μ. 400 kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος, διπλού κυκλώματος υπέρ βαρέως τύπου θα κατασκευαστεί παραλλαγή από πύργο : (ΠΑΣ25Ν-ΠΑΣ29Ν), συνολικού μήκους 1690,56 μέτρα. Συγκεκριμένα :

- Θα κατασκευαστούν 6 πύργοι σειράς «5» (1 G5, 1 R5, 2 T5 & 2 Z5).

- Θα ενσωματωθεί αγωγός φάσεως ACSR Cardinal 954000 cm.

- Θα ενσωματωθεί αγωγός προστασίας OPGW τύπου Φ13 (36 οπτικών ινών G-652D και 12  οπτικών ινών G-655D).

- Θα ενσωματωθεί αγωγός Προστασίας χαλύβδινος Φ 12,6 mm

σύμφωνα με τα με Σχέδια Μελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές & Περιγραφές του ΑΔΜΗΕ που έχουν        επισυναφθεί στο Μέρος V του Τεύχους 7 του Τεχνικού Μέρους της Διακήρυξης.

2.2  	Στην υπάρχουσα Γ.Μ. 400 kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου, διπλού κυκλώματος υπέρ βαρέως τύπου θα κατασκευαστεί παραλλαγή από πύργο : (ΑΡΚ64Ν-ΑΡΚ68ΑΝ), συνολικού μήκους 1722,20 μέτρα. Συγκεκριμένα :

- Θα κατασκευαστούν 6 πύργοι σειράς «5» (1 G5, 1 R5, 2 T5 & 2 Z5).

- Θα ενσωματωθεί αγωγός φάσεως ACSR Cardinal 954000 cm.

- Θα ενσωματωθεί αγωγός Προστασίας χαλύβδινος Φ 12,6 mm.

σύμφωνα με τα με Σχέδια Μελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές & Περιγραφές του ΑΔΜΗΕ που έχουν επισυναφθεί στο Μέρος V του Τεύχους 7 του Τεχνικού Μέρους της Διακήρυξης.

Όλα τα απαιτούμενα υλικά (χάλυβας, αγωγοί, μονωτήρες, μικρουλικά εξάρτησης) θα διατεθούν από τον Ανάδοχο.

# 3. Περιγραφή Εργασιών Κατασκευής

3.1 	Η εργασία πλήρους κατασκευής της παραλλαγής επί της Γ.Μ. 400 kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος πύργοι : (ΠΑΣ25N-ΠΑΣ29Ν) περιλαμβάνει :

- την κατασκευή των οδών προσπέλασης για τις ανάγκες του έργου.

- την πλήρη κατασκευή της παραλλαγής της εν λόγω εναέριας Γ.Μ.400kV σε σύνολο 6 πύργων, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης γραμμής όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος V - Τεχνικό Μέρος.

- την πλήρη εγκατάσταση αγωγού φάσεως τύπου Cardinal σε μήκος γραμμής 1690,56 μέτρων με τα ανάλογα εξαρτήματα συναρμογών ανάρτησης ή τάνυσης, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια, καθώς και με όλα τα αναγκαία πιεστικά εξαρτήματα, δηλαδή ενώσεις ευθυγραμμίας και τέρματος.

- την πλήρη εγκατάσταση αγωγού προστασίας α) SW Φ12,6mm με τα ανάλογα εξαρτήματα συναρμογών ανάρτησης ή τάνυσης, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια, καθώς και με όλα τα αναγκαία πιεστικά εξαρτήματα, δηλαδή ενώσεις ευθυγραμμίας, τέρματος κλπ και β) OPGW με 48 οπτικές ίνες – 12 ίνες (G655D) και 36 ίνες (G652D) καθώς και με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, δηλαδή διατάξεις ενώσεων (F.O. closure systems), εξαρτήματα πρόσδεσης, αποσβέστες ταλάντωσης, συναρμογές αντιβάρων κλπ.

- Μελέτη και εγκατάσταση αγωγού εδάφους στους πύργους όπου απαιτείται.

  - Η εργασία πλήρους κατασκευής της παραλλαγής επί της Γ.Μ. 400 kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου πύργοι :(ΑΡΚ64Ν-ΑΡΚ68ΑΝ) περιλαμβάνει:

- την κατασκευή των οδών προσπέλασης για τις ανάγκες του έργου.

- την πλήρη κατασκευή της παραλλαγής της εν λόγω εναέριας Γ.Μ.400 kV σε σύνολο 6 πύργων, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης γραμμής όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος V - Τεχνικό Μέρος.

- την πλήρη εγκατάσταση αγωγού φάσεως τύπου Cardinal σε μήκος γραμμής 1722,20 μέτρων με τα ανάλογα εξαρτήματα συναρμογών ανάρτησης ή τάνυσης, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια, καθώς και με όλα τα αναγκαία πιεστικά εξαρτήματα, δηλαδή ενώσεις ευθυγραμμίας και τέρματος.

- την πλήρη εγκατάσταση αγωγού προστασίας SW Φ12,6mm με τα ανάλογα εξαρτήματα συναρμογών ανάρτησης ή τάνυσης, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια, καθώς και με όλα τα αναγκαία πιεστικά εξαρτήματα, δηλαδή ενώσεις ευθυγραμμίας και τέρματος.

- Μελέτη και εγκατάσταση αγωγού εδάφους στους πύργους όπου απαιτείται.

# 4. Εργασίες Αποξήλωσης

Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώσει τα κατηργημένα τμήματα ως ακολούθως:

4.1 	Eπί της Γ.Μ. 400 kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος (ΠΑΣ25N-ΠΑΣ29Ν), 5 πύργους καθώς και μικροϋλικά (αγωγοί, μονωτήρες, εξαρτήματα) τα οποία θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ.

4.2 	Eπί της Γ.Μ. 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου (ΑΡΚ64Ν-ΑΡΚ68ΑΝ), 5 πύργους καθώς και μικροϋλικά (αγωγοί μονωτήρες, εξαρτήματα) τα οποία θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ.

Η αποσυναρμολόγηση και δεματοποίηση των αποξηλωμένων πύργων απαιτείται να γίνει με έντεχνο τρόπο και τη δέουσα προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή των και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενα έργα από τον ΑΔΜΗΕ.

# 5. Χωματουργικές Εργασίες

Οποιαδήποτε χωματουργική εργασία απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΑΔΜΗΕ, θα εκτελείται με μέριμνα και χρέωση του Αναδόχου.